TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího odpadního a připojovacího kanalizačního potrubí, vnitřního vodovodního potrubí a potrubí odběrného plynového zařízení (domovní plynovod a spotřební rozvody) v obytném domě se suterénem (1.P.P.),  přízemím (1.N.P.) a 1. - 5. patrem ( 2. - 6.N.P. ).

KANALIZACE

V domě je oddílná kanalizační soustava, původní kameninové svodné ležaté  potrubí, litinové svislé odpadní potrubí DN 100 a DN 70 a připojovací novodurové potrubí splaškové kanalizace. Odpadní potrubí pro odvod dešťových vod je vedeno po fasádě.

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Připojovací kanalizační potrubí bude provedeno z PP HT Systém Plus, vedeno bude pod vanou, v drážkách ve zdivu, v přizdívkách (alternativně v soklech u podlahy nebo v podlaze). Trasy jsou vyznačeny v dokumentaci. WC mísy budou závěsné a budou připojeny přes připojovací manžetu. Součástí připojovacího potrubí k zařizovacím předmětům je i instalace vanového, umyvadlového a dřezového sifonu. Instalované pračkové sifony budou v provedení s vodní zápachovou uzávěrkou a budou v provedení na zazdění. Dřezové sifony budou s odbočkou pro myčku. Sifony pod kotlem budou v provedení pro odvod kondenzátu. Trasy mohou být pozměněny podle zjištěné situace na stavbě.

V suterénu bude nová výlevka pro úklid domu. Výlevka bude DN 75. Ochrana proti vzdutým vodám u nově napojovaných zařizovacích předmětů v suterénu bude provedena  zpětnou klapkou na  potrubí.

ODPADNÍ POTRUBÍ

Odpadní kanalizační potrubí (stoupačky) budou provedeny z protihlukového vícevrstvého PP Skolan db, ukončena větracím potrubím s ventilačními hlavicemi (například HL810). Pro prostup  střechou bude využito stávajících ventilací.

Dešťové vody z nových teras v 5.NP budou potrubím svedeny do instalačních šachet v objektu.

Nové potrubí bude vedeno převážně v instalačních šachtách. Stropní prostupy budou osazeny protipožárními manžetami.

- SVODNÉ POTRUBÍ

Napojení stoupaček se předpokládá na stávající ležaté potrubí v 1.P.P. (suterénu) nad podlahou pod novými čistícími kusy. Stávající patková kolena budou pročištěna a profrézována na plnou světlost. V případě, že nebude možné obnovit plnou světlost, budou patková kolena vyměněna v provedení 2xkoleno 45° s uklidňujícím mezikusem o délce cca 250 mm.

Zpevněné plochy před objektem budou  vyspádovány do odvodňovacích kanálků a dešťové vody svedeny ležatým potrubím do stávající ležaté kanalizace v objektu.

Rekonstrukce se netýká kanalizačních  přípojek, která zůstávají stávající.

- OBECNĚ

- Provedení nového kanalizačního potrubí bude dle montážního předpisu výrobce potrubí (upevnění, typ a umístění dilatačních hrdel apod.). Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 12 056 a ČSN 75 6760. Před zahájením prací bude provedena kamerová zkouška a pročištění stávajícího ležatého potrubí.

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC budou závěsné. Umyvadla budou bez krytu sifonu a budou mít chromované sifony. Pračkové sifony budou s vodní zápachovou uzávěrkou. Sifony pro pračky budou ve výšce 550 – 600 mm..

- VODOVOD

- Do celého objektu ( Nad Kajetánkou a Jílkova ) je voda přivedena přípojkou, napojenou na uliční řad DN 100L, probíhající v ul. Jílkova.

- V domě Jílkova 96/8 je umístěna vodoměrná souprava s hlavním vodoměrem a příslušnými armaturami.

- Odtud je voda vedena jednotlivými větvemi PP DN50 do domu Jílkova 96/8, Nad Kajetánkou 1414/7a a 1414/7b , současně v souběhu s rozvodem vody požární. Na každé větvi bude osazen vodoměr pro měření spotřeby vody v jednotlivých domech.

- TUV je připravována lokálně v jednotlivých bytech, v plynových ohřívačích.

Nové potrubí vnitřního vodovodu je navrženo z plastových trubek PPR PN 20 a požární potrubí je navrženo z ocelových pozinkovaných trubek. Nové uzavírací armatury budou kovové kulové kohouty (ne plastové, varné). Závitové přechodky budou s mosaznými závity.

Potrubí v jednotlivých podlažích s výjimkou suterénu bude vedeno v drážkách ve zdivu, případně za vanou nebo v přizdívkách podél kanalizačního připojovacího potrubí. Připojovací potrubí bude dimenze 25x4,2 mm (PPR PN 20 Ø 25mm) až k místu ohřevu TUV. Ostatní připojovací potrubí bude 20x3,4 mm (PPR PN 20 Ø 20mm).

Uzavírací armatury v bytech budou mosazné kulové kohouty plnoprůtokové DN20. Na vstupech SV do bytu budou za kulovými kohouty osazeny podružné vodoměry, tj. do uzavíracích armatur DN 20 budou přímo vsazeny redukce 3/4-1/2“, dále budou půlky šroubení od vodoměrů, dále budou vodoměry (DN 15 Qn 1,5 – vodoměry budou včetně šroubení bytovým vodoměrům), které budou napojeny na plastové rozvody dG přechodkami 25 s vnitřními závity DN 15 (1/2“). Osazení vodoměrů bude umožňovat jejich demontáž a zpětnou montáž. Uzávěry a vodoměry budou pod dvířky 300x300 nebo 300x150 (SV nad WC).

Při montáži umyvadlové nebo dřezové nástěnné baterie budou tyto upevněny na nástěnkách. Stojánkové baterie budou napojeny přes uzavírací rohové ventily (roháčky). V bytech budou nově osazeny pračkové kohouty pro pračku. Kohouty pro myčku (ventily nebo kohouty s integrovanou zpětnou klapkou) budou v provedení kombinovaného rohového ventilu pro dřezovou stojánkovou baterii. Pračkové kohouty budou ve výšce 800 mm.

Umyvadlové a dřezové baterie v kuchyňských linkách  budou stojánkové, u sprch, van a výlevek nástěnné pákové.

Stoupačky budou vedeny v nových místech v obezdění. Stoupací potrubí bude upevněno v každém podlaží alespoň na dvou místech objímkou s vrutem a hmoždinkou. Na začátku stoupacího potrubí budou uzavírací armatury a vypouštěcí kohouty.

Stropní prostupy budou zazděné (zabetonované, trubky v prostupech chráněné pěnovým PE tloušťky minimálně 5 mm. Stropní prostupy budou osazeny protipožárními manžetami.

Nové části ležatého potrubí v suterénu budou vedeny pod stropem. Potrubí bude na nových konzolách (nebo na závěsech s objímkami), vyztuženo podpůrnými ocelovými profily pro plastové trubky, které mají délku 2m a budou jimi vyztuženy trubky proti průhybu (pozinkované žlaby). Zkracované výztužné profily budou mít okraje ohnuté tak, aby nepoškozovaly potrubí (ven). Konce výztužných profilů budou vždy uloženy na podpěrách (konzoly, stěnové prostupy apod.).

Ocelové konstrukce (konzoly, nosníky apod.) budou opatřeny 2 x základním nátěrem.

Izolace potrubí bude z pěnového PE. Připojovací potrubí bude izolováno pěnovým PE tloušťky minimálně 6 mm. Některá místa budou obalena plstí (mělké uložení pod omítkou).

### Potrubí SV bude izolováno pěnovým PE tloušťky minimálně 9 mm.

Izolace bude navlečena přes potrubí s výztužnými žlábky. Tvarovky budou izolovány izolačními trubicemi větších průměrů nařezanými na segmenty dle šablon výrobce nebo tepelně izolační páskou výrobce izolací.

Potrubí bude z hlediska tepelné a zvukové izolace izolováno dle Vyhlášky MPO č. 193/2007Sb. §5(11).

V objektu bude samostatný požární rozvod z ocelových trubek. Hydranty (3ks) budou v provedení  Q=0,3l/s s tvarově stálou hadicí délky 30 m.

Vodovod bude proveden dle ČSN 73 6660 a ČSN EN 806.

OSTATNÍ

Dimenze potrubí jsou ve výkresové dokumentaci kótovány vnějším průměrem v mm, ocelové potrubí a armatury jsou kótovány v DN.

Požární potrubí může být provedeno z plastových trubek při dodržení ochrany trubek proti požáru a odolností 30 minut.

BILANCE

Počet obyvatel domu se nemění.

Bilance množství odpadních splaškových vod a potřeby pitné vody zůstávají stávající. Rekonstrukce nemá vliv na kapacitu kanalizační přípojky splaškové kanalizace a na vodovodní přípojku.

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

V objektu je nízkotlaký plynovod. Objekt je napojen středotlakou (STL) plynovodní přípojkou na plynovod v ulici Patočkova. HUP je plynový kohout a je umístěn v chodníku před objektem společně s STL regulátorem v provedení jako zemní modul. V suterénu za vstupem domovního rozvodu do vnitřních prostor je hlavní domovní uzávěr klapka DN80. Ležatý rozvod je veden v suterénu pod stropem. Stoupací rozvody jsou čtyři a jsou vedeny v předsíních bytů. Plynoměry jsou umístěny v předsíních, některé jsou na chodbě na zdivu. Rozvody jsou z ocelových trubek svařovaných a se závitovými spoji.

NOVÝ STAV

Předmětem výměny je nízkotlaký rozvod v domě. Bude proveden nový ležatý rozvod a nový stoupací rozvod na chodbě. Od nově umístěných plynoměrů povedou nové spotřební rozvody do jednotlivých bytů. Spotřební rozvody povedou od plynoměrů svisle v sádrokartonovém zákrytu pod strop. Pod stropem budou vedeny do jednotlivých bytů do místa napojení na stávající rozvod. Rozvody pod stropem budou zakryty sádrokartonovým zákrytem, který bude opatřen větracími mřížkami.

Plynoměry budou umístěny na chodbě na zdivu a budou zakryty sádrokartonovým zákrytem.

Ležatý rozvod a stoupací rozvody budou z ocelového potrubí. Spotřební rozvody (připojovací potrubí od plynoměrů ke spotřebičům) budou z měděných trubek. Ocelové potrubí bude zhotoveno z ocelových trubek černých bezešvých dle ČSN 42 5710 a ČSN 42 5715, materiál 11 353. Ocelové potrubí bude spojováno svařováním. Měděné potrubí bude spojováno lisováním. Uzavírací armatury budou kulové kohouty.

Potrubí bude upevněno objímkami s pryžovou vložkou (nebo bude vedeno na nových ocelových konzolách). Upevnění bude dle ČSN EN 1775. Stěnové průchody budou opatřeny ochrannou trubkou a zazděny. Stropní prostupy budou opatřeny chráničkou s přesahem.

Napojení plynoměrů bude potrubím DN 25. Plynoměry budou napojeny přes excentr (dvě kolena na výstupu) a budou opatřeny rozpěrkou. Před započetím rekonstrukce musí být dohodnuta demontáž a montáž plynoměrů s dodavatelem plynu. Instalované plynoměry pro byty budou G4, dvouhrdlé s připojovací roztečí 100 mm. Projednání demontáže a montáže plynoměrů nebo jejich výměnu zajistí firma provádějící opravy. Montáž plynoměrů bude dle TPG G 934 01 - Plynoměry,umísťování, připojování a provoz. Plynoměry budou mít číselníky ve výšce maximálně 1700 mm a minimálně 800 mm. Před a za plynoměrem bude kulový kohout DN 25.

Montáž plynového potrubí musí být v souladu s TPG G 704 01 a ČSN EN 1775. Tlaková zkouška bude provedena dle TPG 704 01 a bude provedena revize zařízení dle ČSN 38 6405. Před uvedením do provozu bude provedeno vyčištění rozvodu stlačeným vzduchem.

Potrubí bude opatřeno ochranou proti korozi syntetickým základním nátěrem. Vrchní nátěr v prostorách, kde je více odběratelů (společné prostory) bude dvojnásobné emailování žluté barvy č.6200.  Potrubí v bytech bude míst rozlišovací nátěr.

ELEKTRO

Součástí oprav jsou práce související s ochranným pospojením plynovodu. Plynovodní potrubí bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím, musí být provedeno ochranné pospojování a uzemnění (zejména dle ČSN 2000-5-54 a ČSN EN 1775).

OSTATNÍ

Všechny výrobky a všechna zařízení budou dodána kompletní a funkční.

Součástí dodávky jsou i nezbytné sondy pro zjištění skutečného stavu a tras zakrytých konstrukcí, tj. nosných prvků-překladů nebo elektrokabelů.

Použité zkratky : 	PK			plynový kotel

- PS			plynový sporák

- KK			kulový kohout

- SEZNAM DOKUMENTACE

- F2.01.  – Technická zpráva

- F2.02.  – Půdorys suterénu – vodovod

- F2.03.  – Půdorys přízemí – vodovod

- F2.04.  -  Půdorys 1.patro - vodovod

- F2.05.  – Půdorys charakteristické podlaží 2.- 4.patro – vodovod

- F2.06.  – Půdorys 5.patro – vodovod

- F2.07.  – Řezy vodovodu

- F2.08.  – Půdorys suterénu – kanalizace

- F2.09.  – Půdorys přízemí – kanalizace

- F2.10.  -  Půdorys 1.patro - kanalizace

- F2.11.  – Půdorys charakteristické podlaží 2.- 4.patro – kanalizace

- F2.12.  – Půdorys 5.patro – kanalizace

- F2.13.  – Půdorys střecha – kanalizace

- F2.14.  – Řezy kanalizace

- F2.15.  – Půdorys suterénu – plynovod

- F2.16.  – Půdorys přízemí – plynovod

- F2.17.  -  Půdorys 1.patro - plynovod

- F2.18.  – Půdorys charakteristické podlaží 2.- 4.patro – plynovod

- F2.19.  – Půdorys 5.patro – plynovod

- F2.20.  – Řezy plynovodu