ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARJÁNKA, BĚLOHORSKÁ 417, PRAHA 6

SANACE STROPNÍCH PODHLEDŮ VE 3.NP

investor: MČ Praha 6

Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK

SPECIFIKACE ELEKTRO

V Praze, dne 20.04.2015

Vypracoval: Ing. Vít Kocourek

Místo stavby:	ZŠ Marjánka, Bělohorská 417, Praha 6

Stavebník: 	MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6

# Projektant: 	 ing. Vít Kocourek, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9

# autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č. autorizace 0008965

ELEKTROINSTALACE

Bude proveden nový silnoproudý rozvod od vypínačů ke svítidlům. Použijí se CYKY kabely, které bude ve zdi zasekány do drážky a omítnuty, v podhledu budou vedeny v chráničce nad sádrokartonovým roštem ke svítidlům.

Použijí se nová svítidla se shodnými světelnými charakteristikami se stávajícími svítidly.

Bude provedena nová revize elektrorozvodů.

V rozpočtu, resp. výkazu výměr se položkou

„DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE“

rozumí pro učebny 2.09, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17:

kabely CYKY 3x1,5 včetně flexi chrániček….výměra pro každou učebnu 63bm,

Spínač jednopólový bílý podomítkový….výměra pro každou učebnu  3ks

Rozbočovací krabice podomítková          výměra pro každou učebnu  3 ks

pro kabinety 2.11, 2.13:

kabely CYKY 3x1,5 včetně flexi chrániček….výměra pro každý kabinet 22bm,

Spínač jednopólový bílý podomítkový….výměra pro každý kabinet  2ks

Rozbočovací krabice podomítková           výměra pro každý kabinet 2 ks

„DODÁVKA A MONTÁŽ SVÍTIDEL“

pro učebny 2.09, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17:

zářivkové svítitdlo 2x36W, práškově bíle lakovaný plech, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s lamelami, včetně startéru a závěsu…. výměra pro každou učebnu  12ks

pro kabinety 2.11, 2.13:

zářivkové svítitdlo 2x36W, práškově bíle lakovaný plech, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s lamelami, včetně startéru a závěsu…. výměra pro každý kabinet 3ks