Rekonstrukce sociálních zařízení

ZŠ Marjánka, Bělohorská 52

PRAHA 6

březen 2015

ARC  -  ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

tabulka skladeb

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Rekonstrukce sociálních zařízení

ZŠ Marjánka, Bělohorská 52, Praha 6

Místo stavby: 	Bělohorská 52, Praha 6, 160 00

Stavebník: 	Úřad městské části Praha 6

Odbor školství - 02

Čs. armády 601/23, Praha 6

Zpracovatelé dokumentace:

Generální projektant:

Ing. Radek Krýza

Terronská 961/67, 160 00 Praha 6

Tel : +420 739 773 110

www.3rk.cz

HIP, Stavební řešení,		Ing. Radek Krýza

koordinace:			Terronská 961/67, 160 00 Praha 6

Tel : +420 739 773 110

www.3rk.cz

Stupeň:			Dokumentace pro provedení stavby

Datum zpracování:	březen 2015

SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU

P - PODLAHY

C - STROPY,PODHLEDY

SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU

S – INTERIÉROVÉ STĚNY

SKLADBY VODOROVNÝCH KCÍ V EXTERIÉRU

SP – SKLADBY STŘECH

Skladby podlah:

P1.1 – hygienické zázemí –1.NP – 3.NP

Vinylová podlaha, lepená, určená pro suché i mokré provozy, protiskluznost min. R10, odstín šedý

ref. Altro VM20 Dolphin WM2010, tl min. 2mm

lepidlo na vinylové podlahy

Penetrační nátěr

Samonivelační univerzální stěrka ref. USP32 tl. 2-4mm

Penetrační nátěr

Betonová mazanina C25/30, ocel. síť Kari 6/150/150mm, s rovinností 2mm/2m, tl. 80mm

PE folie

Stávající vyrovnaný a zhutněný násyp, klenby

Nosná konstrukce – cihelná valená klenba

Styk podlaha –stěna  systémový vinylový sokl vytažený 100mm na stěnu, přes systémovou lištu. Ukončení systémově pod obkladem – dodávka vinylové podlahy.

Celková tloušťka podlahy 85 mm

P1.2 – hygienické zázemí -1.PP

Vinylová podlaha, lepená, určená pro suché i mokré provozy, protiskluznost min. R10, odstín šedý

ref. Altro VM20 Dolphin WM2010, tl min. 2mm

lepidlo na vinylové podlahy

Penetrační nátěr

Samonivelační univerzální stěrka ref. USP32 tl. 2-4mm

Penetrační nátěr

Betonová mazanina C25/30, ocel. síť Kari 6/150/150mm, s rovinností 2mm/2m, tl. 100mm

PE folie

Tepelná izolace polystyren EPS 150S stabil, tl. 80mm

hydroizolace proti zemní vlhkosti:

hydroizolace asf. pásy, ref. GLASTEK 40 mineral 2x   4+4mm, vytažena na obvodové stěny v tloušťce skladby podlahy

asfaltový penetrační nátěr

Betonová mazanina tl. 150mm,  C20/25-XC2 vyztuž k hornímu i spodnímu líci KARI sítí ø6 100/100, deska zbavená prachu a nečistot. Lemování otvoru kanalizační šachty bude pomocí výztuže R8, tvaru U, délka 600mm á200mm

Štěrkopískový podsyp, frakce 0-63mm, hutněný, tl. 150mm

ochranná geotextilie, ref. FILTEK 500g/m2

Rostlý terén, vyrovnaný, hutnění Edef2>45Mpa, Edef2/Edef1=2,0

Styk podlaha –stěna  stěrka vytažena min. 100mm na stěnu, přes systémovou lištu. Ukončení systémově pod obkladem – dodávka epoxidové stěrky.

Celková tloušťka podlahy 185+300mm

Skladby stropů, podhledů:

C1.1 – malba na strop

Otěruvzdorný nátěr 2x, ref. Primalex Polar včetně penetrace, barva bílá

Ošetřený povrch, např Sokrat

Drážky po vedení instalací a lokální poškození (do 20% plochy)  opatřit vápenocementovou omítkou  a jemnozrnným štukem

stávající omítka, oškrábaná malba, mechanicky očistit + omýt jarovou vodou

Stávající strop/klenba

C2.1 – podhled SDK

Otěruvzdorný nátěr 2x, ref. Primalex Polar včetně penetrace, barva bílá

Opláštění SDK deskami Knauf – green, s přetmelením a přebroušením spár, tl. 12,5mm

Kovový zdvojený rošt z CD profilů, kotvený do stropu rychlozávěsy

Instalační dutina

Stávající cihelná klenba

Pozn.:

Ve všech prostorách budou použity SDK desky do vlhkých prostor, standard Knauf Green

Skladby stěn interiér:

S1.1 – omítka – stávající zdivo

Otěruvzdorný nátěr 2x, ref. Primalex Polar včetně penetrace, barva bílá

Ošetřený povrch, např Sokrat

Oprava vápenocementových omítek (30 – 50 %) včetně rohových profilů

Drážky po vedení instalací a lokální poškození (do 20% plochy)  opatřit vápenocementovou omítkou

stávající omítka, oškrábaná malba, mechanicky očistit + omýt jarovou vodou

Stávající zdivo/ beton

Pozn.: přechody a rohy vyztužit výztužnou sítí pro omítky s nárožním hliníkovým profilem

S1.2 – omítka – nové stěny

Otěruvzdorný nátěr 2x, ref. Primalex Polar včetně penetrace, barva bílá

štuk + vápenocementová malta 15mm+ 5mm -  100%

Prostřik cementovým mlékem – 70%

Nové zdivo z cihel plných, tl. 65mm, zděných na „kantku“

Pozn.: přechody a rohy vyztužit výztužnou sítí pro omítky s nárožním hliníkovým profilem

S1.3 – omítka stěny přilehlé k terénu - 1.PP

Do výše 2,1m:

Otěruvzdorný nátěr 2x, ref. Primalex Polar včetně penetrace, barva bílá

štuk + vápenocementová malta 15mm+ 5mm -  100%

Prostřik cementovým mlékem – 70%

Stávající zdivo očištěno, kompletně odstraněna stávající omítka, spáry cihel budou proškrábnuty do hloubky 20mm a vyplněny cementovou maltou

Nad 2,1m:  S1.1

Pozn.: přechody a rohy vyztužit výztužnou sítí pro omítky s nárožním hliníkovým profilem.

S1.4 – omítka – SDK předstěna

Otěruvzdorný nátěr 2x, ref. Primalex Polar včetně penetrace, barva bílá

Ošetřený povrch, např Sokrat

Sádrokartonová systémová kce, ref. KNAUF W626

Opláštění SDK deskami Knauf – green, s přetmelením a přebroušením spár, tl. 2x12,5mm

Nosný kovový rošt 100mm – pro SDK instalační předstěny

S2.1 – keramický obklad stávající stěny  - žáci

Keramický obklad , standard Rako - Object, WHITE, RED, BLUE  (série Color One)  skladebný rozměr 150x150mm, výrobní rozměr 148 x 148mm, lesk, tl. 6mm

Pružná lepicí malta, tl. 3mm

Hydroizolační stěrka, ref. PCI-Lastogum, tl. 1mm 600mm za líc zařizovacích předmětů, styk podlahy se stěnou před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Ošetřený povrch, např Sokrat

Stávající vyspravené, vyrovnané a omítnuté zdivo  - 50%

Případně zaomítat a opatřit vápenocementovou omítkou, drážky vedení instalací a lokální poškození (do 20% plochy)

stávající omítka, oškrábaná malba, mechanicky očistit + omýt jarovou vodou

Stávající zdivo/ beton

Nad 2,1m:  S1.1

Pozn.:

Hydroizolační stěrka bude vytažena 100mm na stěny, styk podlahy se stěnou  před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem standard PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Styk obklad - podlaha a vnitřní rohy tmelit silikonovým tmelem, vnější rohy opatřeny systémovými kovovými lištami Schlüter, barva dle obkladu

Spárořezy viz. výkres MAR_DPS_01_ARC_501

S2.2 – keramický obklad stávající stěny  - učitelé, šatny

Keramický obklad , standard Rako - Object, WHITE, GRAY, BRAUN  (série Color One)  skladebný rozměr 600x200mm, výrobní rozměr 598 x 198mm, lesk, tl. 10mm

Pružná lepicí malta, tl. 3mm

Hydroizolační stěrka, ref. PCI-Lastogum, tl. 1mm - v místě sprch 2,1m, a 600mm za líc zařizovacích předmětů, styk podlahy se stěnou před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Ošetřený povrch, např Sokrat

Stávající vyspravené, vyrovnané a omítnuté zdivo  - 50%

Případně zaomítat a opatřit vápenocementovou omítkou, drážky vedení instalací a lokální poškození (do 20% plochy)

stávající omítka, oškrábaná malba, mechanicky očistit + omýt jarovou vodou

Stávající zdivo/ beton

Nad 2,1m:  S1.1

Pozn.:

Hydroizolační stěrka bude vytažena 100mm na stěny, styk podlahy se stěnou  před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem standard PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Styk obklad - podlaha a vnitřní rohy tmelit silikonovým tmelem, vnější rohy opatřeny systémovými kovovými lištami Schlüter, barva dle obkladu

Spárořezy viz. výkres MAR_DPS_01_ARC_501

S2.3 – SDK instalační předstěna, tl. 150mm

Keramický obklad , standard Rako - Object, WHITE, RED, BLUE  (série Color One)  skladebný rozměr 150x150mm, výrobní rozměr 148 x 148mm, lesk, tl. 6mm

Pružná lepicí malta, tl. 3mm

Hydroizolační stěrka, ref. PCI-Lastogum, tl. 1mm 600mm za líc zařizovacích předmětů, styk podlahy se stěnou před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Adhezní můstek – penetrace SDK desek

Sádrokartonová systémová kce, ref. KNAUF W626

Opláštění SDK deskami Knauf – green, s přetmelením a přebroušením spár, tl. 2x12,5mm

Nosný kovový rošt 100mm – pro SDK instalační předstěny

Nad 2,1m: skladba S1.4

Pozn.:

Veškeré opláštění bude provedeno SDK deskami dovlhkého prostředí standard  Knauf  GREEN

Hydroizolační stěrka bude vytažena 100mm na stěny (v místě sprch 2,1m), styk podlahy se stěnou    před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Styk obklad - podlaha a vnitřní rohy tmelit silikonovým tmelem, vnější rohy opatřeny systémovými kovovými lištami Schlüter, barva dle odstínu obkladu

S2.4 – SDK instalační předstěna, tl. 150mm

Keramický obklad , standard Rako - Object, WHITE, GRAY, BRAUN  (série Color One)  skladebný rozměr 600x200mm, výrobní rozměr 598 x 198mm, lesk, tl. 10mm

Pružná lepicí malta, tl. 3mm

Hydroizolační stěrka, ref. PCI-Lastogum, tl. 1mm 600mm za líc zařizovacích předmětů, styk podlahy se stěnou před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Adhezní můstek – penetrace SDK desek

Sádrokartonová systémová kce, ref. KNAUF W626

Opláštění SDK deskami Knauf – green, s přetmelením a přebroušením spár, tl. 2x12,5mm

Nosný kovový rošt 100mm – pro SDK instalační předstěny

Nad 2,1m: skladba S1.4

Pozn.:

Veškeré opláštění bude provedeno SDK deskami dovlhkého prostředí standard  Knauf  GREEN

Hydroizolační stěrka bude vytažena 100mm na stěny (v místě sprch 2,1m), styk podlahy se stěnou    před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Styk obklad - podlaha a vnitřní rohy tmelit silikonovým tmelem, vnější rohy opatřeny systémovými kovovými lištami Schlüter, barva dle odstínu obkladu

S2.5 – keramický obklad stěny přilehlé k terénu - 1.PP

Do výše 2,1m:

Keramický obklad , standard Rako - Object, WHITE, RED, BLUE  (série Color One)  skladebný rozměr 150x150mm, výrobní rozměr 148 x 148mm, lesk, tl. 6mm

Pružná lepicí malta, tl. 3mm

Hydroizolační stěrka, ref. PCI-Lastogum, tl. 1mm 600mm za líc zařizovacích předmětů, styk podlahy se stěnou před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem PCI-Sicherheits-Dichtband 120

štuk + vápenocementová malta 15mm+ 5mm -  100%

Prostřik cementovým mlékem – 70%

Stávající zdivo očištěno, kompletně odstraněna stávající omítka, spáry cihel budou proškrábnuty do hloubky 20mm a vyplněny cementovou maltou

Nad 2,1m:  S1.1

Pozn.:

Hydroizolační stěrka bude vytažena 100mm na stěny, styk podlahy se stěnou  před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem standard PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Styk obklad - podlaha a vnitřní rohy tmelit silikonovým tmelem, vnější rohy opatřeny systémovými kovovými lištami Schlüter, barva dle obkladu

.

S2.6 – keramický obklad stěny přilehlé k terénu - 1.PP

Do výše 2,1m:

Keramický obklad , standard Rako - Object, WHITE, GRAY, BRAUN  (série Color One)  skladebný rozměr 600x200mm, výrobní rozměr 598 x 198mm, lesk, tl. 10mm

Pružná lepicí malta, tl. 3mm

Hydroizolační stěrka, ref. PCI-Lastogum, tl. 1mm 600mm za líc zařizovacích předmětů, styk podlahy se stěnou před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem PCI-Sicherheits-Dichtband 120

štuk + vápenocementová malta 15mm+ 5mm -  100%

Prostřik cementovým mlékem – 70%

Stávající zdivo očištěno, kompletně odstraněna stávající omítka, spáry cihel budou proškrábnuty do hloubky 20mm a vyplněny cementovou maltou

Nad 2,1m:  S1.1

Pozn.:

Hydroizolační stěrka bude vytažena 100mm na stěny, styk podlahy se stěnou  před aplikací stěrky utěsněn těsnícím páskem standard PCI-Sicherheits-Dichtband 120

Styk obklad - podlaha a vnitřní rohy tmelit silikonovým tmelem, vnější rohy opatřeny systémovými kovovými lištami Schlüter, barva dle obkladu