Rekonstrukce sociálních zařízení

ZŠ MARJÁNKA, bĚLOHORSKÁ 52/417

PRAHA 6

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

BŘEZEN 2015

TECHNICKÁ ZPRÁva

OBSAH technickÉ ZPRÁVY

- ÚVOD

- PŘÍPRAVA STAVBY

- BOURACÍ PRÁCE

- VÝKOPOVÉ PRÁCE

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

- SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

- HYDROIZOLACE

- IZOLACE TEPELNÉ, AKUSTICKÉ, POŽÁRNÍ

- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

- PODLAHY

- PODHLEDY

- POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN A STROPŮ

- DLAŽBY

- OBKLADY

- VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

- OSTATNÍ VÝROBKY

- NÁTĚRY A MALBY

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMNETACE

- POŽADAVKY NA PROVEDENÍ STAVBY, SPECIFIKACE VÝROBKŮ

- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

# Úvod

- V souladu se záměrem investora řeší projekt stavební úpravy hygienického zázemí  v jednom podzemním podlaží /1PP/ a  3 nadzemních podlažích /1.NP- 3.NP/. Tyto prostory jsou umístěné nad sebou, kromě WC pro učitele, které jsou mezi jádrami schodiště. V projektu budou vyměněny kompletně zařizovací předměty, doplněny nové mýdelníky, zásobníky toaletního papíru a odpadkové koše.

- Jedná se o kompletní sanaci těchto prostor, při maximálním využití stávajících konstrukcí. Nově navržené prostory hygienického zázemí splňují požadavky vyhlášky 410/2005Sb. a požadavky investora na využití prostor. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna rozvodů technické infrastruktury (kanalizace, voda, elektro, vytápění), výměna a doplnění zařizovacích předmětů.

- V zadání investora bylo navýšit stávající kapacity hygienického zázemí dle vyhlášky 410/2005Sb. „O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých“ .

- Celková kapacita dle zadání investora je max. 650 žáků, rozdělených do 4 podlaží. Z toho 325 dívek a 325 chlapců.

- Dle vyhlášky 410/2005Sb. vychází:

- Chlapci:

- 1 umyvadlo na 20 chlapců: 325/20=16,25ks, v budově 17ks

- 1 záchod na 80 chlapců: 325/80=4,06ks, v budově 9ks

- 1 pisoár na 20 chlapců: 325/20=16,25ks, v budově 17ks

- Dívky:

- 1 umyvadlo na 20 dívek: 325/20=16,25ks, v budově 20ks

- 1 záchod na 20 dívek: 325/20=16,25ks, v budově 18ks

- 1 hygienická kabinka na 80 dívek: 325/80=4,06ks, v budově 4ks

- Do kapacity jsou započítány již zrekonstruované hygienické zázemí ve 4.NP.

- Navržené kapacity hygienického zázemí chlapců splňují požadavky dle vyhlášky 410/2005Sb.

- Ve všech podlažích se uvažuje s novými keramickými obklady a dlažbami. Dále budou vybudovány SDK podhledy, ve kterých budou umístěna nová zapuštěná svítidla a rozvody elektro.

# Příprava stavby

Přípravné práce zajistí především vyklizení prostoru staveniště, přípravu stavby, zařízení staveniště a budou obsahovat následující rozhodující činnosti:

Přípravné práce:

- zřízení zařízení staveniště

- vybudování přístupové cesty na staveniště,

- zřízení zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu a nářadí

- napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace)

- provedení ochranných opatření zamezujících poškození sousedních prostor a omezujících hlučnost a prašnost během provádění stavebních, zejména bouracích prací.

# BOURACÍ PRÁCE

V prostorách budou provedeny následující práce, které jsou zobrazeny ve výkresové dokumentaci:

- Demontáž dveří

- Vybourání keramických obkladů

- Vybourání stávajících příček 1.PP

- Demontáž zařizovacích předmětů

- Demontáž vybavení sociálního zařízení- mýdelníky, držáky toaletního papíru, držáky papírových ručníků, háčky, zrcadla apod.

- Demontáž rozvodů TZB a technického zařízení

- Odstranit prahy dveří

- Vybourat nášlapnou vrstvu podlahy, zjistit stav stávajícího podkladního betonu, vybourat veškerý nesoudržný podklad v tl. 50-100mm.

- Vybourat komplet skladbu podlahy v 1.PP

Upozornění:

- Před započetím bouracích pracích dodavatel stavby prověří stávající napojení objektu a veškeré rozvody sítí TZB v objektu a zajistí jejich ochranu v souladu s příslušnými ČSN a v souladu s předpisy BOZ.

Dodavatel zpracuje vlastní technologický postup na celkový rozsah bouracích prací. Technologický popis bouracích prací bude obsahovat návrh použité technologie pro jednotlivé druhy bouraných konstrukcí a pro jednotlivé druhy bouracích prací, bude obsahovat návrh použitých zařízení a nářadí, rozdělení bouracích prací na etapy v návaznosti na provádění nových nosných konstrukcí.

# výkopové práce

Výkopové práce budou realizovány výkopem pro rýhy pro instalace, a novou skladbu podlahy. Při výkopových pracích je vždy nutné přísně dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při realizaci si projektant vyhrazuje právo na změnu založení objektů na základě zjištění nových skutečností o podloží.

Součástí zemních prací je vytvoření rýh pro připojení inženýrských sítí podle požadavků na jednotlivé vnější inženýrské sítě.

Výkopy budou dle potřeby a dle předmětných norem paženy. Při provádění výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k porušení stávajících podzemních sítí. Z tohoto důvodu je dodavatel povinen před započetím výkopových prací požádat jednotlivé správce podzemních sítí o jejich polohopisné a výškopisné vytyčení v místě a okolí výkopu.  Rozvody inženýrských sítí budou označeny podle platných předpisů. Při provádění výkopů bude dodavatelem vykonáván nepřetržitý odborný dozor podle platných předpisů a podmínek jednotlivých správců sítí.

Kontrola hutnění bude prováděna podle ČSN 72 1006 a protokolárně předána investorovi a projektantovi.

Pokud dodavatel v průběhu prací zjistí archeologický nález, okamžitě jej zajistí, zastaví práce a uvědomí investora. Při provádění zemních prací je dodavatel povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví osob na stavbě a všechny platné předpisy.

# základové konstrukce

Založení řešeného objektu zůstane zachováno.

# svislé nosné konstrukce

Stávající svislé nosné konstrukce řešeného objektu nebudou rekonstrukcí nikterak dotčeny.

# hydroizolace

Hydroizolační systémy budou provedeny pro následující části stavby:

- - základové konstrukce a spodní stavba:

Stávající objekt bude doplněn o vodorovnou hydroizolaci  proti vzlínající zemní vlhkosti. Pro izolace proti tlakové podzemní vodě bude použita hydroizolace z asfaltových pásů aplikovaná  na nový podkladní beton. Hydroizolace bude provedena dle technologického předpisu výrobce, s vytažením na svislé stěny do výšky skladby podlah, kde bude ukončena.

Veškeré prostupy betonovou deskou včetně hydroizolace budou plynotěsné. Hydroizolace bude sloužit zároveň jako protiradonová bariéra.

b) - mokré provozy: vodorovná a svislá hydroizolační stěrka provedená pod dlažbou a pod obkladem v místech přímého ostřiku ploch vodou a do vzdálenosti 600mm za okraj zařizovacího předmětu.

# Izolace tepelné, akustické, požární

Tepelné izolace podlah budou provedeny v hygienickém zázemí z expandovaného polystyrenu EPS 150S Stabil v tl.80mm.

# vnitřní dělící konstrukce

Stávající nenosné příčky jsou z cihel plných, stavěných na „kantku pro celkovou tl. příčky  100mm.

Nové SDK předstěny a opláštění instalací bude systémové sádrokartonové z nosnou pozinkovanou konstrukcí,  dvojité jednostranné opláštění SDK tl. 2x12,5mm pro pro tl. předstěny150mm, případně dle požadavku profesí. Na všech příčkách budou desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

V místech osazení zařizovacích předmětů hygienického zázemí bude provedeno zesílení dle technologického předpisu výrobce.

# Podlahy

Finální nášlapná vrstva je navržena z vinylové podlahy e standardu Altro, VM20 Dolphin WM2010, lepené k podkladu, se systémovým soklem vytaženým na stěny. Zaručená protiskluznost podlahy bude min. R10.

# V nadzemních podlažích hygienického zázemí po vybourání dlažby rozhodne projektant o příp. ponechání stávajícího podkladu. Veškeré ponechané stávající podkladní betony, se popřípadě přebrousí a mechanicky vyčistí.

V 1.PP je kompletně navržena nová skladba jako těžká plovoucí podlaha. Na podkladní betonové desce C20/25-XC2 bude položena hydroizolace a tepelná izolace.

Jednotlivé typy podlahových konstrukcí jsou podrobně popsány ve skladbách konstrukcí a ve specifikacích.

# Podhledy

V prostorách budou nové sádrokartonové podhledy. Nosný dvojitý kovový rošt z CD profilů 60/27/0,6 mm, jako základní a nosný profil. Do nosné konstrukce stropu kotveny rychlozávěsy z  pozinkovaného drátu se závěsným okem, dimenze dle technologického předpisu výrobce, do stropu kotvení vhodnými upevňovacími prostředky.

Opláštění 1x sádrokartonová deska 12,5 mm. Na všech podhledech budou použity desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Součástí dodávky budou kromě výrobku, také veškeré kotevní prvky a montážní práce spojené s osazením a přípravou pro světla.

Standard konstrukce Knauf. Do SDK podhledu budou zabudovaná svítidla. Přesná pozice viz.grafická část Základní výkresy půdorysů a podhledů.

# Povrchy vnitřních stěn a stropů

Stávající omítané stěny a viditelné průvlaky budou opraveny. Drážky po technologiích zaomítnuty a přeštukovány. SDK příčky a předstěny budou vystěrkovány a přebroušeny dle technologického předpisu výrobce. Všechny rohy a lomy stěn budou opatřeny podomítkovými hliníkovými lištami. Klenby budou v nejnutnějším rozsahu vyspraveny a  začištěny.

# Dlažby

Nebudou realizovány. Ve stávající úklidové místnosti dojde k nezbytným opravám stávající dlažby, shodného formátu a odstínu.

# Obklady

Na sociálních zázemích bude proveden keramický obklad do výšky +2100mm nad čistou podlahou v rozsahu dle výkresové dokumentace.

Keramické obklady budou lesklé, glazované, vysoce slinuté standardu RAKO COLOR ONE, TWO. rozměru 150x150mm - žáci a 600x200mm - učitelé.

Styk obklad - podlaha a vnitřní rohy tmelit silikonovým tmelem, vnější rohy opatřeny systémovými kovovými lištami Schlüter, barva bílá dle odstínu obkladu.

V místě umyvadel budou osazena zrcadla – zapuštěná do líce obkladu.

# vnitřní výplně otvorů

Vstupní dveře do hygienických prostor budou stávající, nové budou pouze v 1.PP. Křídla budou ocelová hladká plná, např. HSE, barva laku RAL 9016.

V prostorách hygienického zázemí  jsou navrženy nová křídla dveří vč. zárubní. Křídla budou ocelová hladká plná, např. HSE, barva laku RAL dle odstínu obkladu – žáci nebo RAL 9016 – učitelé.  Zárubně ocelové,  natřeny v odstínu RAL 9016.

Ve dveřích nebudou umístěny prahy. Pouze přechodové lišty.

# ostatní výrobky

Jedná se o tyto druhy výrobků:

- Vybavení hygienického zázemí – dávkovač mýdla, zásobník toaletní papír, WC štětka, odpadkové koše apod.

Veškeré prvky jsou podrobně popsány v tabulce ostatních výrobků, vč. povrchových úprav.

# truhlářské výrobky

Jedná se o tyto druhy výrobků:

- Vnitřní parapet oken, z laminované postformingové desky v tl. 20mm s přesahem 20mm za líc konstrukce.

Veškeré prvky jsou podrobně popsány v tabulce truhlářských výrobků, vč. povrchových úprav.

# Nátěry a malby

Výmalba stěn a stropů bude provedena otěruvzdorným nátěrem v barvě bílé – např. 2 x nátěr Primalex Polar, vč. penetrace.

# ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Jedná se o zařizovací předměty do hygienického zázemí. Závěsné WC mísy standard Jika, závěsná umyvadla, standard Jika. Ke všem umyvadlům budou použity stávající pákové baterie.  Dále je navržena výlevka, keramická závěsná s pákovou baterií s dlouhým ramenem.

Splachování klozetů bude řešeno systémem Geberit.

# Rozsah projektové dokumentace

Použité předpisy a normy

Projekt je zpracován s přihlédnutím k platným předpisovacím a zřizovacím normám ČSN 73 .. a k dostupné odborné literatuře naší i zahraniční. Rovněž bylo přihlédnuto k dosavadním praktickým návrhům a docíleným výsledkům obdobných projektů.

# POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, specifikace výrobků

Před zabudováním materiálu a jednotlivých výrobků do stavby musí být dodavatelem stavby odpovědnému zástupci investora předloženy certifikáty výrobků, případně prohlášení o shodě. Při realizaci budou na jednotlivé dodávky speciálních částí (podlahové systémy, dveře, příčky atd.) zpracovány technologické postupy provádění, případně dílčí výrobní dokumentace. Tyto budou pak před vlastní realizací předloženy k odsouhlasení  odpovědnému zástupci investora.

Rozsah dodavatelských prací

Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části.

Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:

Dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací

Opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací.

Pravidelný úklid, odvoz suti a přebytečného materiálu vzniklého bouracími pracemi na deponii dle vlastního výběru dodavatele, kterou dodavatel zajistí pro průběh realizace vlastního díla.

Zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávajících komunikacích.

Zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací.

Zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek.

Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským profesím jím 	provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového řízení, budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele.

Povrchová kvalita bez zvláštních nároků:

Jedná se o všechny konstrukce, které netvoří finální povrchy prostorů objektu a jsou vizuálně nevnímatelné a nepřichází do kontaktu s lidmi. Jsou to obložené, či obestavěné konstrukce. Na jejich povrchovou kvalitu jsou kladeny nároky pouze technické, bezpečnostní a bezkolizní pro návaznosti ostatních konstrukcí.

Povrchy určené pod omítky a obklady budou řádně očištěny a budou mít zdrsněný povrch, bez větších výstupků tak, aby na nich povrchová úprava pevně držela, neodlupovala se a neoprýskávala. Vystupující části je nutno odstranit a chybějící místa vyplnit na základě schválených zásad technologických postupů a vzorových řešení zpracovávaných zhotovitelem a odsouhlasených TDI a GP. Případná nutnost adhezního můstku, či jiné úpravy povrchu ( např. penetrací ) pro aplikaci povrchové úpravy se řídí technologickým postupem provedení povrchových úprav. Ta je součástí dodávky povrchové úpravy ( viz. tabulka skladeb konstrukcí ) a řídí se technologickým předpisem výrobce.

Specifikace výrobků:

Součástí dokumentace jsou listy specifikací některých výrobků, na které jsou kladeny zvýšené estetické a konstrukční nároky. Veškeré prvky, výrobky a konstrukce, které nejsou součástí těchto listů specifikací budou předem odsouhlaseny investorem a architektem.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnostní předpisy

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:

1) Zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

2) Zákon č. 309/2008 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

3) Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.

4) Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

5) Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb

6) Zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb.  a prováděcí vyhlášky.

7) Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

8) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

9) Související technické normy

ČSN 33 2000-4-41	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

Obecně platí, že:

- - Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

- - Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

- Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou  provádět jen za odborného dozoru PRE.

- - Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě

Vypracoval:   Miloslav Goll	   		           V Praze, 31.3.2015

Ing. Radek Krýza