# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro stavbu

OPRAVA KANCELÁŘE

ZŠ Petřiny sever

Na Okraji 43/305

Praha 6

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

V okenním otvoru je osazeno původní dřevěné kyvné okno, se špatnými tepelně izolačními vlastnostmi. Koberec na podlaze je děravý. Vstupní dveře jsou poškozené. Výdejní okénko je nevyhovující.

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se koberec z podlahy kanceláře. Provede se drážka v omítce pro uložení vodiče slaboproudu, vedeného po povrchu. Vybourá se stávající okno a výdejní okénko.

### SVISLÉ KONSTRUKCE

### Do svislých konstrukcí nebude zasahováno.

### PODLAHY

Položí se nový koberec se soklíkem.

### Úpravy povrchů

Po osazení nových oken se provede oprava omítek ostění a parapetů. Drážka s vloženým vodičem slaboproudu se zaplní maltou a přeštukuje..

### VÝPLNĚ OTVORŮ

Původní okno bude nahrazeno novým plastovým i s parapetem. Vymění se výdejní okénko a vstupní dveře.

MALBY A NÁTĚRY

Malby budou v celé místnosti opraveny.

ELEKTROINSTALACE

Kabel slaboproudu se vloží do nové drážky.

ÚKLID

V průběhu stavby se bude muset provádět pravidelný úklid všech společných prostor a komunikací.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 6.12.2013                                                                                          Ing. Ladislav Konečný