# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro stavbu

OPRAVA JÍDELNY

ZŠ Petřiny sever

Na Okraji 43/305

Praha 6

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

V okenních otvorech jsou osazena původní dřevěná kyvná okna, se špatnými tepelně izolačními vlastnostmi. Kryty původních stropních zářivkových svítidel jsou zašlé, zažloutlé. Podlaha z keramické dlažby nemá v místech vnitřních sloupů provedenou dilataci a je v pruzích v místě sloupů přes celou šířku místnosti zvednutá. Stávající palubkový obklad stěn je poškozený.

### BOURACÍ PRÁCE

### Provede se vybourání pruhů zvednuté keramické dlažby. Odstraní se keramický obklad okenních parapetů. Provede se drážka v omítce pro uložení vodiče slaboproudu, vedeného po povrchu. Vybourají se stávající okna.

### Odstraní se palubkový obklad stěn.

### SVISLÉ KONSTRUKCE

### Do svislých konstrukcí nebude zasahováno.

### PODLAHY

Doplní se vybourané pruhy keramické dlažby a osadí dilatační profil.

### Úpravy povrchů

Po osazení nových oken se provede oprava omítek ostění a parapetů. Drážka s vloženým vodičem slaboproudu se zaplní maltou a přeštukuje. Namontuje se nový dřevěný obklad stěn z palubek.

### VÝPLNĚ OTVORŮ

Původní dřevěná okna budou nahrazena novými plastovými i s parapety.

MALBY A NÁTĚRY

Malby budou v celé místnosti opraveny. Provede se nátěr potrubí UT. Nový dřevěný obklad bude nalakován.

VYTÁPĚNÍ

Radiátory UT budou demontovány a po dokončení dřevěného obkladu z palubek namontovány zpět.

ELEKTROINSTALACE

Budou vyměněna stropní zářivková svítidla. Kabel slaboproudu se vloží do nové drážky.

ÚKLID

V průběhu stavby se bude muset provádět pravidelný úklid všech společných prostor a komunikací.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 6.12.2013                                                                                          Ing. Ladislav Konečný