# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro stavbu

OPRAVA HALY PŘED JÍDELNOU

ZŠ Petřiny sever

Na Okraji 43/305

Praha 6

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

V okenním otvoru je osazeno původní dřevěné kyvné okno, se špatnými tepelně izolačními vlastnostmi. Kryt původního stropního zářivkového svítidla je zašlý, zažloutlý, stejně jako svítidla nad výdejním okénkem. Podlaha z keramické dlažby je z dvou druhů dlažby a poškozená. Stávající palubkový obklad stěn je také poškozený.

### BOURACÍ PRÁCE

### Provede se vybourání keramické dlažby. Odstraní se keramický obklad okenního parapetů. Provede se drážka v omítce pro uložení vodiče slaboproudu, vedeného nyní po povrchu. Vybourá se stávající okno a protipožární dveře na chodbu. Odstraní se palubkový obklad stěn. Provede se drážka pro přívod teplé vody z úklidové místnosti k umyvadlu na WC. Oseká se keramický obklad v hale na stěně s umyvadly a obklad v úklidové místnosti.

### SVISLÉ KONSTRUKCE

### V úklidové místnosti se provede SDK obklad stoupačky ZTI.

### PODLAHY

Vymění se keramická dlažba v hale a úklidové místnosti a v hale se osadí u sloupu dilatační profil.

### KERAMICKÝ OBKLAD

Provede se nový keramický obklad v hale na stěně s umyvadly a v úklidové místnosti.

### Úpravy povrchů

Po osazení nového okna se provede oprava omítek ostění a parapetu. Drážka s vloženým vodičem slaboproudu se zaplní maltou a přeštukuje. Provede se nová vrstva jádrové omítky pod obklady. Namontuje se nový dřevěný obklad stěn z palubek do původní výšky.

### VÝPLNĚ OTVORŮ

Původní dřevěné okno bude nahrazeno novým plastovým i s parapetem. Vymění se plné dřevěné dveře do úklidové místnosti a na WC. Osadí se nové protipožární dveře se zárubní na chodbu.

MALBY A NÁTĚRY

Malby budou v celé místnosti opraveny. Provede se nátěr potrubí UT. Nový dřevěný obklad bude nalakován.

VYTÁPĚNÍ

Radiátor UT bude demontován a po dokončení dřevěného obkladu z palubek namontován zpět.

ZTI

Demontují se stávající umyvadla v hale s bateriemi a mýdelníky. Po provedení obkladu se umyvadla a mýdelníky namontují zpět, baterie se nahradí novými. Provede se nový přívod vody k baterii v předsíni WC a osadí se nová baterie. V úklidové místnosti se vymění výlevka s baterií. Budou osazena plastová krycí dvířka na sloupu a v úklidové místnosti. V úklidové místnosti bude vyměněn ventilátor.

ELEKTROINSTALACE

Bude vyměněno špatné stropní zářivkové svítidlo v hale. Kabel slaboproudu v hale se vloží do nové drážky. Vymění se žárovkové svítidlo nad výdejním okénkem.

ÚKLID

V průběhu stavby se bude muset provádět pravidelný úklid všech společných prostor a komunikací.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 6.12.2013                                                                                          Ing. Ladislav Konečný